SKRIPSI

SISTEM PENDETEKSIAN KECEMASAN MELALUI DETAK JANTUNG  DENGAN SENSOR PHOTOPLETHYSMOGRAPHY (PPG) BERBASIS NODE MCU

MUHAMMAD FAUZAN ALWA

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK BIOMEDIS

DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

# LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PROPOSAL

Judul	: Sistem Pendeteksian Kecemasan Melalui Detak Jantung Dengan Sensor Photoplethysmography (PPG) Berbasis Node MCU

Penyusun		: Muhammad Fauzan Alwa

NIM			: 081811733023

Pembimbing I		: Dr. Riries Rulaningtyas, S.T., M.T.

Pembimbing II	: Franky Chandra Satria Arisgraha,S.T., M.T.

Tanggal Seminar	: 24 Agustus 2023

Disetujui oleh,

| Pembimbing I Dr. Riries Rulaningtyas, S.T., M.T. NIP. 197903152003122002 | Pembimbing II, Franky Chandra Satria Arisgraha,S.T., M.T. NIP. 198301282009121004 |
| --- | --- |
| Mengetahui, Koordinator Program Studi S1 Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Dr. Riries Rulaningtyas, S.T., M.T. NIP. 197903152003122002 |  |

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya proposal skripsi dengan judul dapat terselesaikan. Proposal skripsi ini disusun sebagai dasar dan syarat pengerjaan serta penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik pada program studi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga.

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena ini penulis berkenan menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyediakan waktu dan tenaganya dalam membantu, mengarahkan, serta membimbing penulis, terutama kepada:

- Bapak Herri Trilaksana, S.Si, M.Si, Ph.D. selaku Kepala Departemen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga

- Ibu Dr. Riries Rulaningtyas, S.T., M.T. skripsi.

- Bapak Franky Chandra Satria Arisgraha,S.T., M.T.

- Bapak Danny Sanjaya Arfensia M. Psi, Psikolog

- Tim pengajar S1 Teknik Biomedis yang telah membimbing dan memberikan wawasan, ilmu, dan pengalaman selama perkuliahan di Universitas Airlangga.

Penulis berharap proposal skripsi ini sedikit banyaknya dapat memberi manfaat baik kepada penyusun sendiri dan juga kalangan lain.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

Muhammad Fauzan Alwa

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PROPOSAL	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	iv

DAFTAR GAMBAR	vi

DAFTAR TABEL	vii

BAB I	PENDAHULUAN	1

1.1.	Latar Belakang	1

1.2.	Rumusan Masalah	6

1.3.	Batasan Masalah	6

1.4.	Tujuan Penelitian	6

1.5.	Manfaat Penelitian	7

BAB II	STUDI PUSTAKA	8

2.1.	Anxiety	8

2.1.1.	Jenis – Jenis Anxiety	8

2.1.2.	Faktor Penyebab Anxiety	8

2.1.3.	Keterkaitan Anxiety Dengan Anatomis Tubuh	9

2.2.	Depression Anxiety Stress Scales 42 (DASS-42)	9

2.3.	Photoplethysmograph (PPG)	10

2.3.1.	PPG Waveform	10

2.3.2.	Fisiologi PPG	11

2.4.	Microcontroller	12

2.4.1.	Node MCU	13

2.4.2.	ESP32	14

BAB III  METODE PENELITIAN	15

3.1.	Tempat dan Waktu penelitian	15

3.2.	Alat dan Bahan Penelitian	15

3.3.	Prosedur penelitian	15

3.3.1.	Pengumpulan Data	16

3.3.2.	Preprocessing	17

3.3.3.	Ekstraksi Fitur	18

3.3.4.	Tahap Klasifikasi	19

a.	Tahap Training	19

b.	Tahap Testing	20

3.3.5.	Tahap Pengujian dan Analisis Data	20

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21

4.1	Pengumpulan Data	21

4.1.1	DASS	21

4.1.2	PPG	21

4.2	Preprocessing	22

4.2.1	PPG	Error! Bookmark not defined.

4.2.2.1	Windowing	22

4.2.2.2	Normalize	23

4.2.2.3	Filter dan Peak elgendi	24

4.3	Ekstraksi Fitur	25

4.3.1	PPG	Error! Bookmark not defined.

4.3.2.1	Bpm & hrv	25

4.3.2.2	VAR dan STD	25

4.3.2.3	Peak sistol dan Peak diastole	26

4.3.2.4	Jarak peak sistol dan peak diastol	27

4.4	Hasil Klasifikasi dan Pengujian Menggunakan KNN	27

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	30

5.1	Kesimpulan	30

5.2	Saran	30

DAFTAR PUSTAKA	31

LAMPIRAN	34

# DAFTAR GAMBAR

Keterangan                                                                                                Halaman

Gambar 2.1 Komponen pulsatil (AC) dari sinyal PPG dan elektrokardiogram (EKG)  terkait (Allen, 2014)	11

Gambar 2.2 Skema bentuk gelombang PPG yang dihasilkan karena absorbansi  cahaya dalam jaringan, sebagai fungsi waktu (Tamura et al., 2014).	12

Gambar 2.3 NodeMCU Devkit v1.0 (Arifaldy Satriadi, Wahyudi, dan Yuli Christiyono, Departemen Teknik Elektro, Universitas Diponegoro, 2019)	13

Gambar 2.4 Pin mapping ESP32 (Tedy Tri Saputro, 2014).	14

Gambar 3.1 Fitur skewness	19

Gambar 3.2 Fitur peak analysis	19

Gambar 4. 1 sinyal PPG total	21

Gambar 4. 2 satu gelombang PPG	22

Gambar 4. 3 hasil windowing sinyal PPG dengan window size dan window step = 20s	23

Gambar 4. 4 normalisasi data  dengan rentang 0-1	23

Gambar 4. 5 filtering metode elgendi	24

Gambar 4. 6 perbandingan filter, keterangan BPM, dan bentuk satuan sinyal	24

Gambar 4. 7 data BPM dan HRV	25

Gambar 4. 8 peak sistolik dan peak diastolik	27

Gambar 4. 9 clasification report x_rmsdd_smote_pred_matrixknn [100]	28

Gambar 4. 10 hasil confusion matrix x_rmsdd_smote_pred_cm[100]	28

Gambar 4. 11 korelasi setiap kolom	29

# DAFTAR TABEL

Keterangan                                                                                                Halaman

Tabel 3. 1. Parameter formulir DASS	16

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kondisi kesehatan jiwa di Indonesia masih menjadi salah satu isu yang belum mendapatkan perhatian yang optimal. Padahal jumlah penderita gangguan jiwa terus meningkat. Menurut World Health Organization (WHO) (2016), jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini adalah 236 juta orang, dengan kategori gangguan jiwa ringan 6% dari populasi dan 0,17% menderita gangguan jiwa berat, 14,3% diantaranya mengalami pasung. Tercatat sebanyak 6% penduduk berusia 15-24 tahun mengalami gangguan jiwa. Data Riskesdas 2018 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan yang dilakukan pada 1.2 juta jiwa di 34 provinsi. Dari sejumlah data dan informasi kesehatan, poin tentang gangguan jiwa mengalami peningkatan proporsi cukup signifikan. Sebab, jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013 naik dari 1.7% menjadi 7%. Artinya diperkirakan terdapat sekitar 450 ribu ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat.

Gangguan jiwa dipicu oleh berbagai faktor antara lain faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial. Berbagai gejala psikologis dapat terjadi pada sebagian orang. Gejala awal yang terjadi adalah khawatir, gelisah, panik, takut mati, takut kehilangan kontrol, takut tertular, dan mudah tersinggung. Ketika emosi negatif muncul karena kekhawatiran akan bahaya yang tidak terduga yang mungkin terjadi di masa depan maka akan mengakibatkan munculnya kecemasan (Annisa & Ifdil, 2017). Kecemasan sebenarnya adalah perasaan yang normal dimiliki oleh manusia, karena saat cemas manusia disadarkan dan diingatkan tentang bahaya yang mengancam (Suwandi & Malinti, 2020).

Selain kecemasan, gangguan jiwa juga dapat menyebabkan depresi dan stres. Depresi merupakan penyakit mental serius yang biasanya ditandai dengan perasaan sedih  atau cemas (Kamble, 2018). Depresi merupakan gangguan yang sangat sering terjadi di sebagian besar masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa terkadang merasa sedih atau cemas, tetapi emosi ini biasanya berlalu dengan cepat dalam beberapa hari. Sebagai reaksi terhadap depresi yang dialami, mahasiswa dengan depresi dapat memiliki gangguan yang signifikan dalam banyak hal, termasuk sosial, akademik, dan pekerjaan (Hasanah et al., n.d; Karmakar & Behera, 2017). Bukti lain menunjukkan bahwa timbulnya kondisi kejiwaan yang parah dan merusak dapat disebabkan oleh stres kronis, termasuk gangguan depresi mayor, gangguan bipolar, dan gangguan stres pascatrauma. Stres kronis diakui sebagai sumber utama kecacatan dan kematian di seluruh dunia. (Davis et al., 2017). Stres sendiri bentuknya bermacam-macam tergantungg ciri-ciri dari individu yang bersangkutan, kemampuan dalam menghadapi atau coping skills dan sifat stresor yang dihadapi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa stres memberikan kontribusi 50-70% terhadap timbulnya sebagian besar penyakit yaitu hipertensi, kanker, kardiovaskuler, penyakit kulit, penyakit metabolic, infeksi, dan hormon, serta lain  sebagainya. Individu yang mengalami stres berat akan memperlihatkan tanda-tanda seperti mudah lelah, sakit kepala, hilang nafsu, mudah lupa, bingung, gugup, kehilangan gairah seksual, kelainan pencernaan dan tekanan darah tinggi. (Yardley & Moss-Morris, 2009).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa stres memberikan kontribusi 50-70% terhadap timbulnya sebagian besar penyakit yaitu hipertensi, kanker, kardiovaskuler, penyakit kulit, penyakit metabolic, infeksi, dan hormon, serta lain sebagainya. Individu yang mengalami stres berat akan memperlihatkan tanda-tanda seperti mudah lelah, sakit kepala, hilang nafsu, mudah lupa, bingung, gugup, kehilangan gairah seksual, kelainan pencernaan dan tekanan darah tinggi. Setiap individu tidak mungkin dapat menghindari stres untuk untuk seseorang disarankan untuk menyikapi dan mengelola stres dengan baik sehingga kualitas hidup dapat menjadi lebih baik (Yardley and Moss-Morris, 2009).

Melihat seriusnya masalah psikologi terkait depresi, stress, dan kecemasan ini pakar psikologi mencoba menemukan berbagai cara untuk mendeteksi gangguan mental terkait salah satunya Depression Anxiety Stress Scales 42. Depression Anxiety Stress Scales 42 (DASS-42) merupakan instrumen laporan diri yang mengukur kecemasan, depresi, dan stres. DASS-42 merupakan bentuk singkat dari  ukuran 42 item Lovibond dan Lovibond (1995) yang dikembangkan untuk mencakup berbagai gejala kecemasan dan depresi dengan memberikan perbedaan antara tiga konstruk tersebut. Masing-masing item dari tiga skala DASS-42 diambil tujuh item yang dipilih untuk menjadi  representatif sehingga mengurangi hampir setengah dari skala awal yaitu DASS-42 (Tran, Tran and Fisher, 2013). Skala depresi menilai gejala seperti disforia, putus asa, tidak berharga, dan  kurangnya minat; skala kecemasan terdiri dari item yang mengevaluasi gejala somatik,  kecemasan situasional dan pengalaman subjektif dari perasaan cemas; sedangkan skala stres  mengukur suatu kondisi dari gairah dan ketegangan persisten yang terdiri dari gejala seperti  kesulitan bersantai, agitasi, kemarahan dan ketidaksabaran (Tran, Tran and Fisher, 2013).  Depression Anxiety and Stress Scale 42 (DASS 42) terdiri dari 42 item, yang mengukur tiga  keadaan emosional: depresi (misalnya, "saya tidak bisa merasakan perasaan positif sama  sekali”), kecemasan (misalnya, “saya menemukan diri saya dalam situasi yang membuat saya  sangat cemas sehingga saya merasa sangat lega ketika semuanya berakhir”) dan stres  (misalnya, “saya merasa sulit untuk rileks”). Setiap item memiliki bobot dari 1 (tidak berlaku  untuk saya sama sekali) hingga 4 (sangat banyak atau sebagian besar waktu) (Lee et al., 2019).

Melihat pengaruh kecemasan terhadap detak jantung yang cukup tinggi, dipakailah sensor Photoplethysmography sebagai alat untuk mengetahui keadaan kardiovaskular seseorang. Photoplethysmography (PPG) merupakan suatu metode non-invasive untuk mengetahui detak jantung manusia dengan cara mengukur perubahan volume darah pada suatu organ menggunakan LED (Light Emitting Diode) yang dipancarkan pada kulit pengguna secara transmisi dan reflektansi, kemudian diterima oleh photodetector (Lee et al., 2019). Perkembangan teknologi portable yang sangat pesat dan para peneliti juga sudah mengembangkan teknik baru untuk mengukur HR (heart rate) tanpa harus menggunakan sinyal ECG.Metode yang dipakai untuk mendapatkan data denyut jantung adalah dengan menggunakan data optik yang diperoleh melalui teknik pengukuran Photoplethysmograph (PPG). Sensor optik pada kamera bertugas untuk menangkap perubahan warna kulit yang disebabkan oleh perubahan volume pembuluh darah yang disebabkan oleh aktivitas jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh (Anderson and Parrish, 1937). Agar perubahan warna kulit bisa ditangkap oleh sensor maka harus diberikan iluminasi cahaya LED (Light Emitting Diode) pada sebagian area kulit.

Dengan menggunakan prinsip pada teknik PPG maka terdapat kemungkinan bahwa kamera juga dapat digunakan sebagai sensor untuk menangkap perubahan warna akibat perubahan volume pada pembuluh darah. Dengan melakukan ekstraksi terhadap data video yang memuat informasi aktivitas denyut nadi maka dapat diperoleh sinyal PPG. Beat-to-beat data dari sinyal PPG memberikan informasi tentang nilai HR yang dihitung berdasarkan rata-rata jumlah denyut (pulse) dalam satu satuan waktu. Jika nilai HR dapat diketahui melalui data video yang diperoleh oleh kamera maka terdapat kemungkinan bahwa kamera dapat digunakan sebagai alat monitoring kondisi kesehatan yang mudah dan dapat digunakan oleh setiap orang.

Sensor PPG yang digunakan dipasangkan pada Microcontroller untuk menangkap, memproses dan membaca kondisi kardiovaskular seseorang. Microcontroller merupakan sebuah komputer berwujud kecil dan dikemas dalam bentuk chip IC (Integrated Circuit) dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. IC microcontroller biasanya terdiri dari integrasi antara satu atau lebih inti prosesor (CPU), memori (ROM dan RAM) serta perangkat OUTPUT dan INPUT yang dapat diprogram. Microcontroller biasanya diaplikasikan pada produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis, salah satunya adalah sistem kontrol perangkat medis. Arduino Nano termasuk ke dalam sebuah mikrokontroler Atmega328 sebagai komponen utamanya yang bersifat open source. Arduino Nano adalah sebuah papan elektronik yang memiliki ukuran lebih kecil dari arduino jenis lainnya, namun mempunyai keunggulan fungsional yang sama dengan lainnya. Bagian hardware arduino ini mempunyai prosesor Atmel AVR dan juga software menggunakan bahasa pemrograman C yang dituangkan dalam software Arduino IDE (integrated Development Environment) dengan bantuan libraries yang terdapat pada Arduino. Pada port arduino Nano, tidak disertakan port DC power namun dihubungkan dengan komputer menggunakan kabel Mini-B USB (Yulian and Suprianto, 2017).

Pada penelitian sebelumnya, kebanyakan alat pengukur saturasi oksigen dalam darah menggunakan metode PPG transmisi dan masih sedikit yang berbasis IoT. Seperti pada penelitian Umi Salamah., yang membuat modul manual menggunakan LED merah serta infrared sebagai sumber cahaya dan juga menggunakan photodiode sebagai sensor cahaya. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus menggunakan modul amplifier agar sinyal yang dihasilkan sesuai dengan hasilnya (U. Salamah and K. Oksigen, 2016). Pada penelitian milik Septia Khairunnisa dan kawan-kawan dari Poltekkes Surabaya, oximeter berbasis arduino dibuat dengan menggunakan modul LED merah dan infrared yang diolah menggunakan rangkaian demultiplexer serta di interfacekan menuju PC menggunakan modul wifi ESP 8232. Namun, penelitian ini memiliki kekurangan yaitu banyaknya perangkat yang digunakan serta mahalnya biaya yang dibutuhkan (Septia Khairunnisa, 2016). Pada penelitian milik Candra Rizki Nugroho dari Uin Syarif Hidayatullah Jakarta peneliti sudah melakukan pengukuran sensor PPG berbasis IoT serta sudah melakukan visualisasi data menggunakan aplikasi tetapi masih belum ada penyimpanan data (Candra Rizki Nugroho, 2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa tinggi akurasi dari pembacaan sensor PPG serta melakukan penyempurnaan dari penelitian - penelitian sebelumnya dalam penyimpanan data sensor sehingga pasien memiliki riwayat rekam sensor rutin untuk membantu diagnosis dokter.

Jeffrey B. Bolkhovsky dan Christopher G. Schully (2012) melakukan penelitian tentang korelasi antara nilai HR yang diperoleh dari dua smartphone yang berbeda (Droid dan iPhone 4s) dengan nilai HR yang diperoleh dari sinyal ECG. Analisis dilakukan menggunakan metode Pearson Correlation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier antara pengukuran HR berbasis sinyal PPG smartphone dengan pengukuran HR berbasis sinyal ECG. Hasil penelitian menyatakan bahwa smartphone dapat digunakan sebagai alat pengukuran HR secara real-time. (Aldaffan Sheva Ghifari Wydiandhika, 2022)

Rong-Chao Peng, dkk (2014) melakukan penelitian tentang ekstraksi Heart Rate Variability (HRV) dari sinyal berbasis PPG pada smartphone. Penelitian tersebut mengeksplorasi 16 parameter HRV yang mencakup domain waktu, domain frekuensi, dan non-linier parameter. Dari 30 sampel yang diuji diperoleh hasil bahwa 14 parameter HRV dari sinyal PPG memiliki nilai korelasi yang tinggi (r > 0.7, P < 0.001) terhadap data yang diperoleh dari sinyal ECG. Penelitian menggunakan red-channel video untuk memperoleh sinyal PPG. Hasil pengamatan menyatakan bahwa nilai pixel pada G-channel dan B-channel cenderung nol dan perubahan warna pada R-channel terlihat jelas dibandingkan dengan channel G dan B. (Adha Nur Qahar, 2018).

Penelitian ini difokuskan untuk membandingkan hasil pembacaan sinyal dari beberapa jenis sensor sehingga didapatkan hasil akurasi tertinggi dalam pencatatan sensor PPG, serta sistem yang paling baik dalam visualisasi data untuk proses rekam medis.

## Rumusan Masalah

- Bagaimana rancang bangun sistem untuk mendeteksi kecemasan melalui detak jantung?

- Bagaimana akurasi dari keterkaitan kecemasan terhadap detak jantung?

## Batasan Masalah

- Sistem rekam data hanya mengambil informasi tentang tingkat detak jantung per menit dengan sensor ppg.

- Sampel penelitian dibatasi berdasarkan usia 20 – 25 tahun.

- Kondisi sampel saat pengambilan data digolongkan berdasarkan hasil tes DASS.

- Sampel penelitian dipastikan hanya memiliki gangguan mental terkait tanpa ada gangguan mental lain.

- Sampel yang diambil sebanyak 25 sampel setiap klasifikasi DASS.

## Tujuan Penelitian

      - mengetahui rancang bangun sistem untuk mendeteksi kecemasan melalui detak jantung.

      - Mengetahui akurasi dari keterkaitan kecemasan terhadap detak jantung

.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut

- Sebagai media penunjang bagi peneliti dalam mengembangkan perangkat pembacaan sensor medis secara.

- Sebagai dasar penelitian selanjutnya untuk dapat dikembangkan sebagai sensor medis.

- Sebagai media untuk membantu masyarakat dalam merekam riwayat kesehatan sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan diagnosis yang ditimbulkan akibat tidak adanya rekaman riwayat kesehatan yang valid.

# STUDI PUSTAKA

## Anxiety

Psikologi memandang kecemasan sendiri beranekaragam, banyak teori dan Teknik diteliti serta dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kecemasan ini. Kecemasan adalah reaksi yang tepat terhadap suatu hal yang dianggap mengancam, namun cemas menjadi tidak wajar apabila reaksi dan kemunculannya tidak tepat, baik intensitas maupun tingkatan gejalanya (Ruskandi, 2021).

### Jenis – Jenis Anxiety

Psikologi memandang kecemasan sendiri beranekaragam, banyak teori dan Teknik diteliti serta dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kecemasan ini. Kecemasan adalah reaksi yang tepat terhadap suatu hal yang dianggap mengancam, namun cemas menjadi tidak wajar apabila reaksi dan kemunculannya tidak tepat, baik intensitas maupun tingkatan gejalanya (Ruskandi, 2021).

Jenis – jenis kecemasan ada tiga menurut Freud (Dedy Nugraha and Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020) yaitu:

- Kecemasan Realitas atau Objektif (Reality of Objective anxiety)

- Kecemasan Neurosis (Neurotic Anxiety)

- Kecemasan Moral.

### Faktor Penyebab Anxiety

Penyebab utama kecemasan yang berbeda-beda itu menurut beberapa ahli Psikologi, dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang dalam menganalisa apa yang melatarbelakangi individu bisa mengalami kecemasan. Kecemasan dalam kacamata psikologi sosial, hal ini diakibatkan karena individu takut mengalami penolakan atau ketakutan akan tidak diterima oleh kelompok atau masyarakat (Ihdaniyati and Arifah, 2013).

Pendapat ahli lain mengenai faktor yang dapat menyebabkan kecemasan ada 3 faktor seperti dikemukakan Carnrgie dalam (Dedy Nugraha and Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020); Penyebab pertama adalah:

a) Faktor Kognitif individu; Kecemasan muncul karena adanya keadaan yang membuat individu merasa takut atau tidak nyaman, sehingga jika pengalaman itu muncul kembali, maka reaksi cemas akan kembali hadir sebagai bentuk manifestasi dari keadaan bahaya yang pernah dirasakan.

b) Faktor Lingkungan; penyebab selanjutnya kecemasan bisa muncul karena bersentuhan langsung dengan adat istiadat atau nilai yang dipegang di suatu daerah.

### Keterkaitan Anxiety Dengan Anatomis Tubuh

Kecemasan yang terjadi pada kebanyakan pasien gagal jantung dikarenakan mereka mengalami kesulitan mempertahankan oksigenasi yang adekuat sehingga mereka cenderung sesak nafas dan gelisah (Smeltzer,2001). Kecemasan yang dialami ketika terjadi serangan adalah kecemasan berat sehingga memerlukan bantuan untuk oksigenasi dan konseling.

## Depression Anxiety Stress Scales 42 (DASS-42)

Depression Anxiety Stress Scales 42 (DASS-42) adalah instrumen laporan diri yang mengukur kecemasan, depresi, serta stres. DASS-42 merupakan bentuk panjang dari  ukuran 21 item Lovibond dan Lovibond (1995) yang dikembangkan untuk mencakup berbagai  gejala kecemasan dan depresi dengan memberikan perbedaan antara tiga konstruk tersebut. Masing-masing item dari tiga skala DASS-42 diambil tujuh item yang dipilih untuk menjadi  representatif sehingga mengurangi hampir setengah dari skala awal yaitu DASS-42 (Lee et al., 2019). Skala depresi menilai gejala seperti disforia, putus asa, tidak berharga, dan  kurangnya minat; skala kecemasan terdiri dari item yang mengevaluasi gejala somatik,  kecemasan situasional dan pengalaman subjektif dari perasaan cemas. sedangkan skala stres  mengukur suatu kondisi dari gairah dan ketegangan persisten yang terdiri dari gejala seperti  kesulitan bersantai, agitasi, kemarahan dan ketidaksabaran (Tran, Tran and Fisher, 2013).  Depression Anxiety and Stress Scale 42 (DASS 42) terdiri dari 42 item, yang mengukur tiga  keadaan emosional: depresi (misalnya, "saya tidak bisa merasakan perasaan positif sama  sekali”), kecemasan (misalnya, “saya menemukan diri saya dalam situasi yang membuat saya  sangat cemas sehingga saya merasa sangat lega ketika semuanya berakhir”) dan stres  (misalnya, “saya merasa sulit untuk rileks”). Setiap item memiliki bobot dari 1 (tidak berlaku  untuk saya sama sekali) hingga 4 (sangat banyak atau sebagian besar waktu) (Patrick, Dyck and Bramston, 2010).

## Photoplethysmograph (PPG)

Photoplethysmography (PPG) adalah Salah satu metode yang saat ini sedang populer untuk mengetahui informasi yang terkait dengan jantung atau sistem kardiovaskular. PPG merupakan teknik optik sederhana dan murah yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan volume darah pada lapisan mikrovaskuler jaringan. Photoplethysmography juga merupakan metode non- invasif yang mudah diaplikasikan dan simpel. Beberapa komponen optoelektronik dibutuhkan untuk memunculkan sinyal PPG, yaitu photodetector dan light emitting diode (LED). Photodetector adalah alat untuk mendeteksi perubahan perfusi kecil pada pembuluh darah yang diterangi oleh LED sebagai sumber cahaya. Perfusi diukur sebagai kecepatan pengiriman darah ke jaringan (Tjahjadi, Ramli and Murfi, 2020). Prinsip dasar PPG adalah mendeteksi perbedaan laju absorpsi cahaya yang disebabkan oleh perubahan aliran darah di pembuluh mikrovaskuler yang ditangkap oleh photodioda (PD) (ALDAFFAN SHEVA GHIFARI WYDIANDHIKA, 2022).

### PPG Waveform

Bentuk gelombang PPG sering disebut dengan komponen 'AC' dan biasanya memiliki frekuensi dasar yang biasanya bernilai sekitar 1 Hz, tergantung pada detak jantung seperti pada gambar 2.1. Komponen AC ini bersifat superimposed pada komponen quasi yang besar yang berhubungan dengan jaringan dan volume darah.  Sedangkan komponen DC bervariasi secara perlahan karena respirasi, aktivitas vasomotor, dan gelombang vasokonstriktor (Allen, 2014).

Gambar 2.1 Komponen pulsatil (AC) dari sinyal PPG dan elektrokardiogram (EKG) terkait (Allen, 2014)

### Fisiologi PPG

Photoplethysmography menggunakan absorptivitas cahaya yang dihasilkan dari variasi fisiologis jaringan selama siklus jantung berjalan. Siklus jantung ini terdiri dari kondisi sistolik dan diastolik. Dalam keadaan sistolik, darah akan dipompa ke seluruh tubuh termasuk ke dalam jaringan perifer, sehingga tekanan darah sistolik akan meningkat dan menghasilkan absorbansi cahaya dalam jaringan dibandingkan dengan keadaan diastolik. Secara umum, perubahan relatif dalam absorbansi cahaya ini menimbulkan bentuk gelombang pulsatile PPG yang sinkron dengan setiap detak jantung (Zhang et al., 2020).

Intensitas PPG yang direkam (I) memiliki hubungan yang terbalik dengan absorbansi cahaya (A). Berdasarkan efek absorbansi cahaya, intensitas PPG dapat dibagi menjadi komponen DC dan AC. Komponen DC nonpulsatile dihasilkan karena adanya penyerapan cahaya di bagian jaringan nonpulsatile seperti otot, tulang, dan sebagainya. Sedangkan komponen AC pulsatile didapat dari penyerapan cahaya dalam arteri yang berdenyut dan bervariasi bersamaan dengan detak jantung. Dalam komponen AC terdapat dua fase dimana, fase tepi naik (anacrotic) yang berhubungan dengan kondisi sistolik dan fase tepi jatuh (catacrotic) yang berhubungan dengan kondisi diastolik. Dalam sinyal PPG didapati pula dicrotic notch yang merupakan penanda akhir dari fase sistolik dan awal dari diastolik (Anderson and Parrish, 1937).

Absorbansi cahaya pada komponen jaringan pulsatile menghasilkan bagian AC dalam bentuk gelombang PPG. Absorbansi dalam komponen jaringan nonpulsatile berkontribusi pada bagian DC yang bervariasi secara perlahan dari bentuk gelombang PPG. Absorbansi di bagian sistolik dan diastolik dilambangkan sebagai As dan Ad, sedangkan intensitas cahaya yang sesuai dilambangkan sebagai Is dan I. Korespondensi kualitatif antara A dan I yang ditunjukkan dalam gambar 2.2  (Anderson and Parrish, 1937).

Gambar 2. 2 Skema bentuk gelombang PPG yang dihasilkan karena absorbansi cahaya dalam jaringan, sebagai fungsi waktu (Tamura et al., 2014).

## Microcontroller

Mikrokontroler memiliki pengertian sebagai sebuah Integrated Circuit (IC) yang dapat diprogram berulang kali baik ditulis ataupun dihapus, (Gridling and Weiss, 2007). mikrokontroler merupakan sebuah prosesor dengan memori dan banyak komponen lain yang terintegrasi menjadi satu chip. Ukuran microcontroller yang kecil menggambarkan mengapa mikrokontroler menjadi sangat berguna. Pengurangan ukuran PCB dapat menghemat waktu, ruang, dan uang. Mikrokontroler telah berisi semua komponen yang memungkinkan mikrokontroler beroperasi secara mandiri, serta telah dirancang secara khusus untuk tugas pemantauan dan atau pengendalian. Karena itu, selain prosesor itu termasuk memori, berbagai pengontrol antarmuka, satu atau lebih banyak pengatur waktu, pengontrol interupsi, dan pin I/O tujuan umum yang terakhir tapi pasti tidak kalah pentingnya yang memungkinkannya untuk langsung berinteraksi dengan lingkungannya. Mikrokontroler juga termasuk operasi bit yang memungkinkan Anda mengubah satu bit dalam satu byte tanpa menyentuh bit lainnya(Gridling and Weiss, 2007).

### Node MCU

NodeMCU merupakan sebuah platform IoT yang bersifat open source. Terdiri dari perangkat keras berupa Sistem On Chip (SoC) ESP8266-12 buatan Espressif Sistem, juga firmware yang digunakan yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua (NodeMCU DataSheet, 2020) Istilah NodeMCU sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit. NodeMCU bisa dianalogikan sebagai board Arduino-nya ESP8266. NodeMCU sudah menggabungkan ESP8266 ke dalam sebuah board yang kompak dengan berbagai fungsi layaknya mikrokontroler ditambah juga dengan kemampuan akses terhadap Wifi juga chip komunikasi USB to Serial sehingga untuk memprogramnya hanya diperlukan ekstensi kabel data micro USB. Secara umum ada tiga produsen NodeMCU yang produknya kini beredar di pasaran: Amica, DOIT, dan Lolin/WeMos. Dengan beberapa varian board yang diproduksi yakni V1, V2 dan V3. Generasi kedua atau V2 adalah pengembangan dari versi sebelumnya (V1), dengan chip yang ditingkatkan dari sebelumnya ESP-12 menjadi ESP-12E dan IC USB to Serial diubah dari CHG 340 menjadi CP2102. Berikut ini adalah tampilan NodeMCU v1.0 yang dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2. 3 NodeMCU Devkit v1.0 (Arifaldy Satriadi, Wahyudi, dan Yuli Christiyono, Departemen Teknik Elektro, Universitas Diponegoro, 2019)

### ESP32

Pada tahun 2016, perusahaan semikonduktor dibalik produksi ESP8266 yang bernama Espressif meluncurkan produk terbarunya yaitu ESP32. ESP32 memberikan perbaikan di semua lini dari ESP8266. Pada mikrokontroler ini sudah tersedia modul WiFi dan ditambah dengan BLE (Bluetooth Low Energy) dalam chip sehingga sangat mendukung dan dapat menjadi pilihan bagus untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. CPU yang dimilikinya mirip dengan yang dimiliki ESP8266 yaitu Xtensa® LX6 32-bit, namun dengan inti ganda. ESP 32 memiliki ROM 128KB serta RAM 416 KB dan juga Flash Memory (untuk menyimpan program dan data) sebesar 64MB. Berikut adalah pin mapping dari ESP32(espressif, 2023).

Gambar 2. 4 pin mapping ESP32 (Tedy Tri Saputro, 2014).

# BAB III 
METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan di Laboratorium Instrumentasi Medis dan Laboratorium Komputer, Teknik Biomedis, Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga.

## Alat dan Bahan Penelitian

Untuk menunjang pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, dibutuhkan alat dan bahan antara lain:

- Laptop Asus X550Z dengan sistem operasi windows 10 dan RAM 4 GB.

- Sensor Photoplethysmography (PPG) Pulse Sensor dan max 30102.

- Arduino Uno R3 Compatible Atmega328P & Wifi ESP8266 NodeMCU Wemos dan ESP32.

- Arduino IDE.

- Software putty.

- Software GitBash.

- Software Visual Studio Code.

- Software brave browser.

## Prosedur penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap, berikut merupakan tahapan yang akan dilakukan:

- Tahap Studi Literatur

- Tahap Analisis Data

- Tahap Penulisan Laporan Akhir

Tahapan tersebut dapat direpresentasikan dengan diagram prosedur pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram Prosedur Penelitian

### Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari penyebaran formulir DASS dan diisi oleh mahasiswa dengan rentang usia 20 – 25 tahun lalu diukur data jantungnya menggunakan sensor PPG.

Pada data formulir DASS terdapat 3 jenis jawaban yang mengindikasikan tingkat depresi, kecemasan, serta stres dengan 5 klasifikasi (normal, ringan, sedang, parah, dan sangat parah).

Parameters

Age (Tahun)

Weight (Kg)

Height (cm)

Tabel 3. 1. Parameter formulir DASS

Sampel yang sudah mengisi formulir DASS akan diobservasi dan diwawancarai untuk mengetahui apakah sampel terkonfirmasi mengalami gangguan kecemasan.

Pada data jantung dengan sensor PPG dan menggunakan software putty untuk diambil data IR dan data detik berdasarkan millis Arduino untuk membatasi waktu pengambilan data dan mempermudah perhitungan. Selanjutnya data disimpan dalam format csv dan diletakkan pada software github.

### Preprocessing

Data kuesioner DASS dikategorikan ke dalam 5 tingkatan,

Data sensor PPG yang tersimpan dalam format .csv akan dipisah kolom menjadi kolom IR dan kolom waktu. Detrend digunakan untuk menghilangkan trend yang muncul terhadap sinyal output dan input, sedangkan pemfilteran dilakukan untuk menghilangkan riak/ noise yang ada pada sinyal. Filter yang digunakan untuk menghilangkan noise adalah Band Pass Filter (BPF) metode Hamming dengan rentang frekuensi 0.6-15 Hz. Dari hasil tersebut, nantinya sinyal yang bersih dari riak dan juga telah bersih dari gangguan sinyal DC akan dilakukan proses normalisasi untuk mengubah skala data dalam rentang 0 hingga 1.

Normalisasi data dalam penelitian ini akan menggunakan prinsip normalisasi min – max. Normalisasi ini dilakukan dengan cara mengurangi nilai pada tiap data dengan nilai minimum dari data tersebut yang kemudian dibagi dengan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum data tersebut. Model matematika dari normalisasi dapat dilihat pada persamaan 3.1

Di di mana x adalah nilai data hasil normalisasi, xold adalah nilai data, xmin adalah  nilai minimum data, dan xmax adalah nilai maksimum data. Setelah data dilakukan  normalisasi, data akan dipotong menjadi tiap segmen. Dalam penelitian ini, segmentasi dilakukan berdasarkan pemotongan siklus titik puncak yang mengindikasikan titik sistol dan diastol dari sinyal PPG sehingga hasil segmentasi akan menunjukkan adanya satu siklus sistol dan diastol pada masing – masing segmen. Pemotongan siklus ini dilakukan dengan cara mendeteksi adanya valley pada sebelum sinyal sistol dan valley sesudah sinyal diastol.

### Ekstraksi Fitur

Ekstraksi fitur dilakukan untuk mendapatkan ciri dari hasil preprocessing  sinyal sebagai nilai input untuk klasifikasi hipertensi. Setelah didapatkan sinyal  PPG yang terbebas dari noise, langkah selanjutnya adalah melakukan segmentasi  secara otomatis untuk mendapatkan satu segmen PPG. Segmen PPG ditandai  dengan nilai minimal suatu sinyal. Sinyal PPG hasil segmentasi kemudian  dipastikan apakah sudah termasuk sebagai unfitted signal atau bukan.

Selanjutnya akan dicari fitur berdasarkan domain waktu. Fitur pada domain  waktu diantaranya adalah Ts(systolic upstroke time), Td (diastolic time) serta mean  untuk menentukan kesimetrisan satu segmen (skewness signal quality). Apabila  distribusi nilainya simetris maka skewness akan bernilai mendekati nol. Visualisasi  fitur yang digunakan dalam domain waktu terlihat pada Gambar 3.1.

Fitur – fitur  ini akan digunakan sebagai fitur untuk AI untuk mengklasifikasikan normal dan  hipertensi. Model matematika dari fitur ini dapat dituliskan seperti yang tertulis pada persamaan 3.2.

Dimana SSQI adalah indeks kualitas sinyal skewness, N adalah jumlah variabel  dalam distribusi, σ adalah standar distribusi, Ai adalah variabel acak, dan Ã adalah rata – rata distribusi

Gambar 3.2.  Fitur skewness

Fitur selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah fitur peak  analysis. Dalam peak analysis akan dicari dimana letak puncak yang  mengindikasikan sistolik dan diastolik, width dari puncak sistolik dan diastolik,  serta prominence dari puncak sistolik dan diastolik. Fitur ini nantinya dapat  digunakan untuk mengetahui nilai peak yang mengindikasikan systolic peak dan  diastolic peak. Prominence sendiri nantinya dapat membantu untuk mengetahui nilai RPTT (Gambar 3.2)

Gambar 3.3. Fitur peak analysis

### Tahap Klasifikasi

Setelah melakukan ekstraksi fitur, tahap selanjutnya adalah tahap klasifikasi.  Metode yang digunakan untuk Classifier pada penelitian ini adalah ELM karena  metode ini memiliki kelebihan dalam meningkatkan hasil akurasi dan waktu  pelatihan yang cepat (Aldaffan Sheva Ghifari Wydiandhika, 2022). Metode ini memiliki dua proses didalamnya, yaitu proses training dan proses testing.

#### Tahap Training

- Data pelatihan dari hasil ekstraksi fitur diinputkan. Data tersebut berupa nilai detak jantung dan standar deviasi detak jantung.

- Data pelatihan dinormalisasi pada rentang 0 sampai 1.

- Menghitung jarak euclidean distance dengan menggunakan persamaan

- Menghitung jumlah tetangga terdekat terbaik dengan menggunakan loop

#### Tahap Testing

- Menginput data pengujian

- Menginput data hasil normalisasi

- Menghitung nilai dari output target

### Tahap Pengujian dan Analisis Data

Tahap pengujian dilakukan dengan mengambil 10 sampel baru untuk tes DASS dan tes PPG. Data DASS digunakan sebagai y_train dan data PPG digunakan sebagai data x_test.

Hasil tes dari x_test (data DASS baru) akan dilakukan uji kepresisian dan keakuratannya dengan confusion matrix dari library sklearn.

Confusion Matrix adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning dimana keluaran dapat berupa dua kelas atau lebih.  Confusion Matrix adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Ada empat istilah yang merupakan representasi hasil proses klasifikasi pada confusion matrix yaitu True Positif, True Negatif, False Positif, dan False Negatif.

# BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

## Setup Sensor

Sensor yang digunakan dalam penelitian Sistem Pendeteksian Kecemasan Melalui Detak Jantung Dengan Sensor Photoplethysmography (PPG) Berbasis Node Mcu adalah sensor “Pulse Sensor” dengan 3 pin (vcc, gnd, dan sinyal output). Mikrokontroller yang digunakan dalam penelitian ini adalah ESP32 dev module, ESP32 dipilih dengan alasan fleksibilitas dikarenakan ESP32 memiliki koneksi wireless Bluetooth dan wifi serta memiliki frekuensi sampling yang lumayan tinggi yaitu 1000 hz. Pin yang digunakan pada ESP32 adalah pin vcc, gnd, dan pin  4 sebagai pin analog input. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk memprogram ESP32 adalah C pada kode editor visual studio code. Kode yang digunakan dalam pembuatan sensor adalah

int PulseSensorPurplePin1 = 4;

// int PulseSensorPurplePin2 = 14;

int Signal1;

// int Signal2;

//int Threshold = 580;

void setup(){

Serial.begin(115200);

};

void loop(){

Signal1 = analogRead(PulseSensorPurplePin1);

// Signal2 = analogRead(PulseSensorPurplePin2);

Serial.print(Signal1);

Serial.print(", ");

// Serial.print(Signal2);

// Serial.print(", ");

Serial.print(int(millis()/1000));

Serial.println();

delay(10);

};

## Pengumpulan Data

### DASS

Data DASS diambil bersamaan denan diambilnya data sinyal PPG, responden diminta mengisi 42 pertanyaan yang mendeskripsikan tingkatan stress, kecemasan, dan depresinnya. Terdapat 33 reponden dalam penelititan ini diantaraanya 7 responden pada tingkat kecemasan normal, 5 responden pada tingkat kecemasan ringan, 9 responden pada tingkat kecemasan sedang, 9 responden pada tingkat kecemasan parah, dan 3 responden pada tingkat kecemasan sangat parah. Data dikumpulkan pada aplikasi spreadsheet untuk dijadikan target dalam melakukan klasifikasi nantinya.

### PPG

Data PPG diambil pada jari telunjuk tangan tidak dominan responden. Responden diminta duduk dan memposisikan tangan secara rileks. Data bersih akan diambil selama 180 detik untuk nanti dilakukan tahap berikutnya. Plot sinyal total ditunjukan pada gambar 4.1.

Gambar 4. 1 sinyal PPG total

Bentuk sinyal PPG yang didapat dari Pulse sensor adalah seperti terdapat pada gambar 4.2

Gambar 4. 2 satu gelombang PPG

## Preprocessing

#### Windowing

Tahap windowing dilakukan dengan membuat segmen – segmen pada 180 detik sinyal PPG yang diambil, dilakukan 3 jenis segmentasi pada proses ini yaitu 20 detik window size dan 20 detik window step, 18 detik window size dan 18 detik window step, serta 30 detik window size dan 18 detik window step untuk diambil angka korelasi terbaik.

Gambar 4. 3 hasil windowing sinyal PPG dengan window size dan window step = 20s

#### Normalize

Tahap normalisasi menggunakan library Scikit Learn dan function MinMaxScaller dengan angka batas dari 0-1 sehingga range data setiap sample menjadi seragam (Cournapeau, 2007).

Gambar 4. 4 normalisasi data  dengan rentang 0-1

#### Filter dan Peak elgendi

Proses filtering menggunakan filter elgendi yang terdapat pada library neurokit. Setelah melakukan filtering maka akan dicari peak sistolik untuk mengetahui fitur fitur yang akan dipakai untuk malakukan klasifikasi.

Gambar 4. 5 filtering metode elgendi

Gambar 4. 6 perbandingan filter, keterangan BPM, dan bentuk satuan sinyal

## Ekstraksi Fitur

#### Bpm & hrv

Bpm diperoleh dengan menghitung jumlah peak dibagi dengan n detik data per 60 detik (Faust et al., 2016). Pada data diperoleh jumlah BPM tertinggi adalah 123.368974 dan BPM terendah adalah 61.49504, serta rata – rata BPM sebanyak 90.314477.

Penilaian HRV langkah demi langkah dari laporan Holter klinis meliputi: memastikan bahwa ada cukup data yang dapat digunakan, menilai denyut jantung maksimum dan minimum, menilai HRV sirkadian dari denyut jantung rata-rata per jam, dan menilai HRV dari histogram interval R-R dan dari plot interval R-R atau denyut jantung vs. waktu. Jika data HRV tersedia, HRV domain waktu paling mudah dipahami dan tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan pemindaian. SDNN (deviasi standar dari semua interval N-N dalam ms) dan SDANN (deviasi standar dari rata-rata 5 menit interval N-N dalam ms) mudah diinterpretasikan. SDNN < 70 ms pasca-MI adalah titik potong untuk peningkatan risiko kematian. Dua kali ln SDANN adalah pengganti yang baik untuk ln daya frekuensi ultra rendah dan dapat dibandingkan dengan titik potong yang dipublikasikan. SDNNIDX (rata-rata deviasi standar interval N-N untuk setiap 5 menit dalam ms) < 30 ms dikaitkan dengan peningkatan risiko pada pasien dengan gagal jantung kongestif. RMSSD (akar kuadrat rata-rata dari perbedaan interval N-N yang berurutan dalam ms) <17,5 ms juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko infark miokard (Stein, 2002).

Gambar 4. 7 data BPM dan HRV

#### VAR dan STD

Variance detak jantung dapat dihitung dengan formula  xi- x2/n. Sedangkan standar deviasi adalah akar dari variance

Nilai x merupakan nillai peak pada sumbu x (domain waktu), nilai xi meripakan peak pada iterasi ke i, nilai  x merupakan rata – rata jarak x (R – R), nilai n merupakan jumlah x pada domain waktu

#### Peak sistol dan Peak diastole

Peak sistol dan peak diastol dapat dicari dengan logika

med = path.max()/4

sistol1 = []

for i in range(1, len(path) - 1):

if path[i] > path[i - 1] and path[i] > path[i + 1] and path[i] > med:

sistol1.append(i)

diastol1 = []

for i in range(1, len(path) - 1):

if path[i] > path[i - 1] and path[i] > path[i + 1] and path[i] < med:

diastol1.append(i)

di mana apabila data ke n lebih besar dari data ke n-1 dan data ke n+1, maka data akan diambil sebagai peak. Untuk membedakan peak sistolik dan diastolik maka digunakan garis tengah agar kedua logika bisa berpisah di bagian atas dan bawah sehingga membentuk dua peak berbeda. Hasil peak sistolik dan diastolik dapat dilihat pada gambar 4.8

Gambar 4. 8 peak sistolik dan peak diastolik

#### Jarak peak sistol dan peak diastol

Jarak peak sistolik dan peak diastolik dapat dicari dengan mengurangkan peak sistolik dalam sumbu Y dan peak diastolik dalam sumbu Y.

## Hasil Klasifikasi dan Pengujian Menggunakan KNN

Proses klasifikasi dan pengujian menggunakan KNN dilakukan tahap persiapan yang sama dengan persiapan perolehan data seperti akuisisi data, preprocessing, dan fitur ekstraksi.

Pada proses akuisisi data diambil 7 fitur PPG dan satu target DASS (kecemasan). Pada proses preprocessing dan fitur ekstraksi dilakukan normalisasi data,  penyamarataan target dengan menggunakan metoode SMOTE, pemisahan x_train, y_train, x_test, dan y_test dengan menggunakan library scikitlearn.preprocess. setelah proses fitur ekstraksi selesai dilakukan data siap ditrain menggunakan KNN (k-nearest neighbor), pada proses ini data ditrain dengan looping nilai k antara 1-51 untuk nantinya diambil 5 nilai akurasi terbesar lalu dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan clasification report dan confussion matrix dari library scikitlearn.

Gambar 4. 9 clasification report x_rmsdd_smote_pred_matrixknn [100]

Gambar 4. 10 hasil confusion matrix x_rmsdd_smote_pred_cm[100]

Gambar 4.10 menunjukan seberapa banyak target ke n benar – benar diprediksi sebagai target ke n. Confusion Matrix adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning dimana keluaran dapat berupa dua kelas atau lebih.  Confusion Matrix adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Ada empat istilah yang merupakan representasi hasil proses klasifikasi pada confusion matrix yaitu True Positif, True Negatif, False Positif, dan False Negatif.

Gambar 4. 11 korelasi setiap kolom

Gambar 4.11 menunjukan seberapa besar korelasi antar kolom pada dataset yang akan dilakukan proses training machine learning tingkat korelasi dapat dilihat dengan keterangan

- 0,00 – 0,199 : Hubungan korelasinya sangat lemah

- 0,20 – 0,399 : Hubungan korelasinya lemah

- 0,40 – 0,599 : Hubungan korelasinya sedang

- 0,60 – 0,799 : Hubungan korelasi kuat

- 0,80 – 1,0      : Hubungan korelasinya sangat kuat

# BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Hasil akurasi terbaik yang didapat pada penelitian Sistem Pendeteksian Kecemasan Melalui Detak Jantung  Dengan Sensor Photoplethysmography (PPG) Berbasis Node Mcu adalah terdapat pada data rmsdd_smote_accuracy_2 (data dengan menggunakan RMSDD sebagai pengganti HRV) yaitu sebanyak 0.88 atau 88%, hal ini disebabkan karena RMSDD merupkan data dengan tingkat korelasi tertinggi dengan kolom lainnya sehingga memudahkan proses pengklasifikasian oleh mesin. Akurasi 88% menunjukan adanya korelasi atau keterkaitan yang cukup tinggi antara data jantung ('BPM', 'HRV', 'RMSSD', 'SDNN', 'VAR', 'STD', 'SISTOL', 'DIASTOL' dan'DISTANCE')  terhadap kecemasan yang diukur dengan alat iukur DASS, hal ini juga membuktikan literasi yang menyebutkan bahwa ada kaitan antara keadaan jantung seseorang dengan kecemasan yang dialaminya. Akurasi 88% yang terdapat pada data rmsdd_smote_accuracy_2 juga membuktikan literasi yang mengatakan bahwa cara paling baik dalam mendeteksi variabilitas jantung  seseorang adalah dengan menggunakan metode RMSDD

## Saran

- Menggunakan sensor berbeda selain pulse sensor untuk mendapaatkan sinyal yang lebih baik.

- Melakukan prosedur pengambilan data berdasarkan alur psikologi yang baik dan benar dalam menentukan penyakit psikologis yang diderita seseorang (observasi, wawancara, dan alat tes psikologis).

- Memakai filtering dan proses data lebih baik dalam melakukan persiapan dataset klasifikasi.

- Memakai fitur PPG yang lebih relevan dengan pengembangan lebih baik untuk melakukan klasifikasi.

- DAFTAR PUSTAKA

Adha Nur Qahar (2018) Desain Alat Ukur Denyut Jantung Dan Saturasi Oksigen Pada.

Aldaffan Sheva Ghifari Wydiandhika (2022) Skripsi Deteksi Tekanan Darah Berdasarkan Sinyal Ppg Dengan Metode Statistical Analysis Dan Extreme Learning Machine.

Anderson, R.R. And Parrish, J.A. (1937) Skin Photoplethysmography-A Review, Comput. Methods Programs Biomed.

Aries Dirgayunita (2020) ‘Depresi Ciri Penyebab Dan’.

Arista Rizki, N. And Fidia Deny Tisna Amijaya, Ms. (2019) Lecture Notes Database Sistem (Sistem Basis Data) Disusun Oleh. Available At: Http://Math.Fmipa.Unmul.Ac.Id.

C. Mohan (2018) Advances In Database Technology -- Edbt 2013 : 16th International Conference On Extending Database Technology, Genoa, Italy, March 18-22, 2013 : Proceedings.

Candra Rizki Nugroho (2019) Alat Pengukur Saturasi Oksigen Dalam Darah.

Cattell, R. (2010) ‘Scalable Sql And Nosql Data Stores’, Sigmod Record, 39(4), Pp. 12–27. Available At: Https://Doi.Org/10.1145/1978915.1978919.

Dave, M. (2012) ‘Sql And Nosql Databases’, International Journal Of Advanced Research In Computer Science And Software Engineering [Preprint].

Dedy Nugraha, A. And Sunan Kalijaga Yogyakarta, U. (2020) ‘Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam’, Indonesian Journal Of Islamic Psychology, 2(1).

Dianovinina, K. And Psikologi, F. (2018) Depresi Pada Remaja: Gejala Dan Permasalahannya Depression In Adolescent: Symptoms And The Problems, Jurnal Psikogenesis.

Espressif (2023) Esp32 Series Datasheet 2.4 Ghz Wi-Fi + Bluetooth ® + Bluetooth Le Soc Including. Available At: Www.Espressif.Com.

Global  Initiative  For  Asthma (2016) Bab Ii Tinjauan Pustaka.

Gridling, G. And Weiss, B. (2007) Introduction To Microcontrollers.

Ihdaniyati, A.I. And Arifah, S. (2013) Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan … (Atina Inayah Ihdaniyati) Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Mekanisme Koping Pada Pasien Gagal Jantung Kongestif Di Rsu Pandan Arang Boyolali.

Inayah Ulfah (2019) Skrining Masalah Kesehatan Jiwa Dengan Kuesioner Dass-42 Pada Civitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Yang Memiliki Riwayat Hipertensi.

Lawrence, R. (2014) ‘Integration And Virtualization Of Relational Sql And Nosql Sistems Including Mysql And Mongodb’, Proceedings - 2014 International Conference On Computational Science And Computational Intelligence, Csci 2014, 1(July), Pp. 285–290. Available At: Https://Doi.Org/10.1109/Csci.2014.56.

Lee, E.H. Et Al. (2019) ‘The 21-Item And 12-Item Versions Of The Depression Anxiety Stresss Scales: Psychometric Evaluation In A Korean Population’, Asian Nursing Research, 13(1), Pp. 30–37. Available At: Https://Doi.Org/10.1016/J.Anr.2018.11.006.

Made Adnyani Praktisi Yoga Dan Guru Sma Negeri, N. (2018) Kerja Anatomi Tubuh Dalam Yoga Asana Oleh, Yoga Dan Kesehatan.

Mohan, C. (2013) ‘History Repeats Itself: Sensible And Nonsensql Aspects Of The Nosql Hoopla’, Acm International Conference Proceeding Series, Pp. 11–16. Available At: Https://Doi.Org/10.1145/2452376.2452378.

Nodemcu Datasheet (2020) ‘Nodemcu’.

Patrick, J., Dyck, M. And Bramston, P. (2010) ‘Depression Anxiety Stresss Scale: Is It Valid For Children And Adolescents?’, Journal Of Clinical Psychology, 66(9), Pp. 996–1007. Available At: Https://Doi.Org/10.1002/Jclp.20696.

Picking, R. Et Al. (2017) 2017 Internet Technologies And Applications (Ita) : Proceedings Of The Seventh International Conference : Tuesday 12th - Friday 15th September 2017, Wrexham GlyndŵR University, Wales, Uk.

Radityo, W.E. (2020) Depresi Dan Gangguan Tidur.

Ruskandi, J.H. (2021) Kecemasan Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19. Available At: Http://Jurnal.Globalhealthsciencegroup.Com/Index.Php/Jppp.

Suliyanti, W.N. (2019a) ‘Studi Literatur Basis Data Sql Dan Nosql’, 8(1).

Suliyanti, W.N. (2019b) ‘Studi Literatur Basis Data Sql Dan Nosql’, Kilat, 8(1), Pp. 48–51. Available At: Https://Doi.Org/10.33322/Kilat.V8i1.460.

Tran, T.D., Tran, T. And Fisher, J. (2013) ‘Validation Of The Depression Anxiety Stresss Scales (Dass) 21 As A Screening Instrument For Depression And Anxiety In A Rural Community-Based Cohort Of Northern Vietnamese Women’, Bmc Psychiatry, 13. Available At: Https://Doi.Org/10.1186/1471-244x-13-24.

Wang, R. And Yang, Z. (2020) Sql Vs Nosql: A Performance Comparison. Available At: Https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Cap_Theorem.

Yardley, L. And Moss-Morris, R. (2009) ‘Current Issues And New Directions In Psychology And Health: Increasing The Quantity And Quality Of Health Psychology Research’, Psychology And Health, Pp. 1–4. Available At: Https://Doi.Org/10.1080/08870440802618825.

Yulian, R. And Suprianto, B. (2017) Rancang Bangun Photoplethysmography (Ppg) Tipe Gelang Tangan Untuk Menghitung Detak Jantung Berbasis Arduino.

Zenny Nurhandinie Putri (2017) 2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Viskositas Darah.

Zhang, G. Et Al. (2020) ‘A Noninvasive Blood Glucose Monitoring Sistem Based On Smartphone Ppg Signal Processing And Machine Learning’, Ieee Transactions On Industrial Informatics, 16(11), Pp. 7209–7218. Available At: Https://Doi.Org/10.1109/Tii.2020.2975222.

# LAMPIRAN

int PulseSensorPurplePin1 = 4;

// int PulseSensorPurplePin2 = 14;

int Signal1;

// int Signal2;

//int Threshold = 580;

void setup(){

Serial.begin(115200);

};

void loop(){

Signal1 = analogRead(PulseSensorPurplePin1);

// Signal2 = analogRead(PulseSensorPurplePin2);

Serial.print(Signal1);

Serial.print(", ");

// Serial.print(Signal2);

// Serial.print(", ");

Serial.print(int(millis()/1000));

Serial.println();

delay(10);

};

Proses KNN

minmax = MinMaxScaler()

sm = SMOTE(random_state=30)

le = LabelEncoder()

hrv_smote_accuracy_ = []

rmsdd_smote_accuracy_ = []

sdnn_smote_accuracy_ = []

total_smote_accuracy_ = []

x_y_totall = []

x_rmsdd_smote_pred_matrixknn = []

x_rmsdd_smote_pred_cm = []

label = os.listdir()

for i in range(0,len(label)-1):

data = pd.read_excel(label[i])

x_hrv = data[['BPM','HRV','VAR','STD','SISTOL','DIASTOL','DISTANCE']]

x_rmsdd = data[['BPM','RMSSD','VAR','STD','SISTOL','DIASTOL','DISTANCE']]

x_sdnn = data[['BPM','SDNN','VAR','STD','SISTOL','DIASTOL','DISTANCE']]

x_total = data[['BPM','HRV','RMSSD','SDNN','VAR','STD','SISTOL','DIASTOL','DISTANCE']]

y_klasifikasi = data['KECEMASAN']

y_klasifikasi_le = le.fit(y_klasifikasi)

y_klasifikasi_le = y_klasifikasi_le.transform(y_klasifikasi)

y_klasifikasi_le = pd.DataFrame(y_klasifikasi_le)

x_hrv = minmax.fit_transform(x_hrv)

x_rmsdd = minmax.fit_transform(x_rmsdd)

x_sdnn = minmax.fit_transform(x_sdnn)

x_total = minmax.fit_transform(x_total)

df_x_total = pd.DataFrame(x_total)

x_y_total = pd.concat([df_x_total,y_klasifikasi_le],axis=1)

x_y_totall.append(x_y_total)

x_hrv_smote,y_hrv_smote = sm.fit_resample(x_hrv,y_klasifikasi)

x_rmsdd_smote,y_rmsdd_smote = sm.fit_resample(x_rmsdd,y_klasifikasi)

x_sdnn_smote,y_sdnn_smote = sm.fit_resample(x_sdnn,y_klasifikasi)

x_total_smote,y_total_smote = sm.fit_resample(x_total,y_klasifikasi)

x_hrv_smote_train, x_hrv_smote_test, y_hrv_smote_train, y_hrv_smote_test = train_test_split(x_hrv_smote, y_hrv_smote, test_size= 0.2, random_state=20)

x_rmsdd_smote_train, x_rmsdd_smote_test, y_rmsdd_smote_train, y_rmsdd_smote_test = train_test_split(x_rmsdd_smote, y_rmsdd_smote, test_size= 0.2, random_state=20)

x_sdnn_smote_train, x_sdnn_smote_test, y_sdnn_smote_train, y_sdnn_smote_test = train_test_split(x_sdnn_smote, y_sdnn_smote, test_size= 0.2, random_state=20)

x_total_smote_train, x_total_smote_test, y_total_smote_train, y_total_smote_test = train_test_split(x_total_smote, y_total_smote, test_size= 0.2, random_state=20)

hrv_smote_accuracy = []

rmsdd_smote_accuracy = []

sdnn_smote_accuracy = []

total_smote_accuracy = []

hrv_smote_accuracy_.append(hrv_smote_accuracy)

rmsdd_smote_accuracy_.append(rmsdd_smote_accuracy)

sdnn_smote_accuracy_.append(sdnn_smote_accuracy)

total_smote_accuracy_.append(total_smote_accuracy)

for i in range(1,51):

k = i

model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)

model.fit(x_hrv_smote_train,y_hrv_smote_train)

hrv_smote_accuracy.append(model.score(x_hrv_smote_test, y_hrv_smote_test))

model.fit(x_rmsdd_smote_train,y_rmsdd_smote_train)

rmsdd_smote_accuracy.append(model.score(x_rmsdd_smote_test, y_rmsdd_smote_test))

x_rmsdd_smote_pred = model.predict(x_rmsdd_smote_test)

x_rmsdd_smote_pred_matrixknn.append(classification_report(y_rmsdd_smote_test, x_rmsdd_smote_pred))

x_rmsdd_smote_pred_cm.append(confusion_matrix(y_rmsdd_smote_test, x_rmsdd_smote_pred))

model.fit(x_sdnn_smote_train,y_sdnn_smote_train)

sdnn_smote_accuracy.append(model.score(x_sdnn_smote_test, y_sdnn_smote_test))

model.fit(x_total_smote_train,y_total_smote_train)

total_smote_accuracy.append(model.score(x_total_smote_test, y_total_smote_test))